Диаграмма периодичности обслуживания

Запланированное обслуживание должно быть сделано в соответствии с этой диаграммой, чтобы держать мотоцикл в хорошем техническом состоянии. Начальное обслуживание очень важно им нельзя пренебрегать.

| РЕГУЛЯРНОСТЬ ОПЕРАЦИИ | Что наступит раньше |  |  |  | *Значение одометра |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Смотри страницу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | каждый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Синхронизация карбюраторов – проверка † |  | • | • | • |  | • | • | • | • |  | B.M. 2-7 |
| Обороты холостого хода – проверка † |  | • | • | • |  | • | • | • | • |  | 2-6 |
| Ход ручки газа — проверка † |  | • |  | • |  |  | • |  | • |  | 2-5 |
| Свеча зажигания – чистота и зазор † |  |  | • | • |  | • | • | • | • |  | B.M. 16-23 |
| Клапанный зазор – проверка † |  | • |  | • |  |  | • |  | • |  | B.M. 4-18 |
| Воздушный всасывающий клапан - проверка † |  |  | • | • |  | • | • | • | • |  | B.M. 4-7 |
| Воздушный фильтр – проверка † |  | • |  | • |  |  | • |  | • |  | B.M. 2-13 |
| Воздушный фильтр – заменить † | 5 чисток |  |  |  |  |  | • |  |  |  | B.M. 2-13 |
| Топливная система – проверка † |  |  |  | • |  |  | • |  | • |  | B.M. 2-9 |
| Головка блока цилиндров болты и гайки – проверка † |  | • |  | • |  |  | • |  | • |  | B.M. 4-3 |
| Система, препятствующая испарению топлива © - проверка † |  | • | • | • |  | • | • | • | • |  | 2-8 |
| Уровень электролита в батареи – проверка † | месяц | • | • | • |  | • | • | • | • |  | B.M. 16-9 |
| Включение стоп-сигнала - проверка † |  | • | • | • |  | • | • | • | • |  | B.M. 16-34 |
| Износ тормозов – проверка † |  |  | • | • |  | • | • | • | • | 11-5 |  |
| Тормоза/сцепление уровень жидкости - проверка † | месяц | • | • | • |  | • | • | • | • |  | B.M. 11-11/ B.M. 5-5 |
| Тормоза/сцепление уровень жидкости - замена |  |  |  |  |  |  | • |  |  |  | B.M. 11-12/ B.M. 5-5 |
| Рулевое управление – проверка † |  | • | • | • |  | • | • | • | • |  | 13-3 |
| Уровень масла в ёмкости главной передачи – проверка † |  |  |  | • |  |  | • |  | • |  | 10-5 |
| Масло в ёмкости главной передачи - замена |  | • |  |  |  |  |  |  | • |  | 10-5 |
| Шарниры карданного вала - смазать |  |  |  | • |  |  |  |  | • |  | 10-14 |
| Гайки, болты, и герметичность соединений – проверка † |  | • |  | • |  |  | • |  | • |  | 17-8 |
| Хомуты с болтами соединяющие глушитель с трубами, и плотность соединения болтов с камерой сгорания – проверка † |  | • | • | • |  |  | • |  | • |  | 4-6 |
| Износ шин – проверка † |  |  | • | • |  | • | • | • | • |  | 9-5 |
| Масло в двигателе - замена | Год | • |  | • |  |  | • |  | • |  | 6-5 |
| Масленый фильтр - замена |  | • |  | • |  |  | • |  | • |  | 6-5 |
| Общая смазка - выполнять |  |  | • | • |  | • | • | • | • |  | 17-8 |
| Масло передней вилки – замена |  |  |  |  |  |  |  |  | • |  | 12-4 |
| Шарнир задней вилки - смазать |  |  |  | • |  |  |  |  | • |  | 12-12 |
| Охлаждающая жидкость – замена | 2 года |  |  |  |  |  |  |  | • |  | 3-3 |
| Шланги радиатора, соединения – проверка † | Год | • |  | • |  |  | • |  | • |  | B.M. 3-10 |
| Подшипник штока рулевого управления - смазка | 2 года |  |  |  |  |  | • |  |  |  | B.M. 13-6 |
| Тормоз/сцепление чашка главного цилиндра и пыльники – заменить | 2 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B.M. 11-9/ B.M. 5-7 |
| Уплотнитель поршня тормозного суппорта и пыльник – замена | 2 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B.M. 11-6 |
| Уплотнитель поршня рабочего цилиндра сцепления – замена | 2 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B.M. 5-8 |
| Тормоз/сцепление шланги и трубки – замена | 4 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B.M. 11-15/ B.M. 5-7 |
| Топливные шланги - замена | 4 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* - при более высоких значениях одометра, повторить в частоте интервалов используемых здесь.

† - замена, добавление, регулировка, чистка, или затяжка если требуется.

© – Только Калифорнийская модель.

B.M. – Base Manual (Базовым руководством является GPz900R Service Manual)